🎬 第 1 章 - 计算机系统概论

对齐范围： 现代计算机理论基础、基本层次结构与性能指标。

重点复习内容（核心考点）

- 课件前半部分（冯·诺依曼结构）：

  - 现代计算机的理论基础：“存储程序”与“程序控制”核心思想。

  - 冯·诺依曼机器的五大硬件部件组成（运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备）及以运算器为中心向以存储器为中心的演变。

- 课件中段（发展规律与层次结构）：

  - 计算机发展过程中的 6 个规律（重点关注摩尔定律 (Moore's Law)、岩石定律、贝尔定律等关于集成度与性能翻倍的硬件规律）。

  - 计算机系统的多级层次结构：微程序设计级（M0）、传统机器语言级（M1）、操作系统级、汇编语言级（M2）、高级语言级（M3）。理解上下级之间的透明性与解释/翻译关系。

- 课件后半部分（性能评价指标 - 计算题高发区）：

  - 基本指标定义：主频（时钟频率）、时钟周期（$T$）、机器周期、指令周期。

  - 核心性能计算：CPI（每条指令时钟周期数）、MIPS（每秒百万条指令）、MFLOPS。

  - 系统级调优计算：阿姆达尔定律（Amdahl's Law） 的系统加速比公式。

🛑 划重点：可以跳过的次要内容

- 早期电子管、晶体管计算机的具体历史型号（如 ENIAC、EDVAC、UNIVAC）的琐碎研发年份及历史故事叙述页。

- 计算机在现代社会各大行业（如气象、娱乐、商业）的具体应用常识介绍页。

🎛️ 第 2 章 - 计算机的逻辑部件

对齐范围： 组合、时序与阵列逻辑理论，以及各类核心运算部件的硬件设计。

重点复习内容（核心考点）

- 课件前段（基础理论回顾）：

  - 组合逻辑电路： 基本门电路、全加器（FA）的逻辑表达式与电路结构图。

  - 时序逻辑电路： 触发器（Flip-Flop）的基本双稳态存储原理。

- 课件中段（标准中规模集成电路设计）：

  - 核心部件的设计与引脚逻辑：译码器（重点掌握 74LS138 的 3-8 译码逻辑及使能端控制）、数据选择器（Mux）/数据分配器。

  - 寄存器（并行输入/输出锁存）与计数器（状态机自增减原理）。

- 课件后半部分（运算器硬件实现 - 大题高频）：

  - 串行加法器与并行加法器： 重点掌握超前进位加法器（CLA） 的设计思想，理解进位产生函数 $G_i = A_i \cdot B_i$ 和进位传递函数 $P_i = A_i \oplus B_i$ 的推导，以及多位先行进位链的电路连接。

  - 阵列逻辑器件概念： 门阵列、PLA（可编程逻辑阵列）、PAL、GAL、以及现代 CPLD/FPGA 的基本架构差异。

🛑 划重点：可以跳过的次要内容

- 半导体物理内部、MOS 管、双极型晶体管（TTL）内部电子与空穴运动的具体半导体微观物理公式。

- 特定陈旧芯片具体的物理引脚封装排列图（只需掌握逻辑功能，无需背诵物理引脚编号）。

🔢 第 3 章 - 运算方法和运算部件

对齐范围： 进制转换、定浮点表示与四则运算、校验码逻辑实现（期末计算题最大集中地）。

重点复习内容（核心考点）

- 课件第一部分（数制与编码）：

  - 二进制、八进制、十进制、十六进制之间的快速相互转换。

  - 带符号定点数的四种表示：原码、补码、反码、移码。掌握它们的数符特点、表示范围、以及“0”在各码制下的唯一性。

- 课件第二部分（定点数算术运算）：

  - 补码加减法运算：运算规则及溢出判断的三种硬件方法（单符号位进位判定法、双符号位/变形补码法 01或10、相同符号相加/相反符号相减判定法）。

  - 带符号二进制乘法：原码一位乘法 与 补码一位乘法（Booth 算法）。必须熟练掌握 Booth 算法的右移规则（看 $Y_n Y_{n+1}$ 的状态执行 $+[X]_\text{补}$、$+[-X]_\text{补}$ 或只右移）。

  - 带符号二进制除法：原码一位除法（加减交替法/不恢复余数法）的运算步数与符号处理。

- 课件第三部分（浮点数算术运算）：

  - 浮点数表示：阶码（通常用移码）、尾数（通常用补码或原码规格化小数），IEEE 754 标准格式（单精度 32 位：1位正负符号、8位移码阶码、23位隐藏最高位1的尾数）。

  - 浮点数加减运算完整步骤：对阶（小阶向大阶看齐，尾数右移） $\rightarrow$ 尾数加减 $\rightarrow$ 规格化（左规与右规） $\rightarrow$ 舍入（0舍1入法） $\rightarrow$ 阶码溢出判断。

- 课件第四部分（数据校验码 - 必考）：

  - 奇偶校验： 单向与双向奇偶校验的编码与逻辑电路实现。

  - 海明校验码（SEC-DED）： 校验位位数公式 $2^k \ge n + k + 1$、各校验位负责的比特位方程分布、指误字（Syndrome） 的计算与硬件纠错译码器。

  - 循环冗余校验（CRC）： 模 2 除法任意多项式生成算法、余数校验与纠错逻辑。

🛑 划重点：可以跳过的次要内容

- 极其冷门且繁琐的 BCD 码（十进制数）在硬件电路上的直接乘法、除法硬件连线与校正公式页。

- 复杂的双位乘法（高阶 Booth 两位乘）或者华莱士树（Wallace Tree）乘法器的级联长公式推导页（重点在一维常规乘除法）。

💾 第 4 章 - 存储系统

对齐范围： 存储器扩展、多体交叉、Cache 三大映射与策略、虚拟存储地址转换。

重点复习内容（核心考点）

- 课件前段（层次结构与基本元件）：

  - 存储系统的“程序局部性原理”（时间局部性与空间局部性）。

  - 各种存储介质的物理与工作特性对比：SRAM（触发器、快、常用于Cache）、DRAM（电容电荷、慢、需定期刷新、常用于主存）、Flash 闪存。

- 课件中段（主存设计与多体交叉 - 核心）：

  - 存储器容量扩展： 位扩展（增加数据总线宽度）、字扩展（利用高位地址线和译码器如 74LS138 产生片选信号 $\overline{\text{CS}}$）、字位同时扩展。

  - 多体交叉存储器： 高位交叉编址（顺序存储）与 低位交叉编址（流水线并行存取） 的编址规则、模 $M$ 交叉存储器的周期流水带宽计算。

- 课件后半部分（Cache 系统 - 必考综合大题）：

  - 三大地址映像方式： 直接映像、全相联映像、组相联映像。熟练计算物理地址中 [主存字块标记 Tag | 组号 Index | 块内偏移 Offset] 的位数分配。

  - Cache 替换算法（FIFO、LRU 核心）及写策略（写直达/全写法、写回法、写分配与不写分配）。

- 课件末尾（虚拟存储与外存）：

  - 虚拟存储器管理：页式管理 核心，如何通过逻辑地址中的虚页号（VPN）检索页表（Page Table）和快表（TLB）转换成物理页号（PPN），实现逻辑地址向物理地址的硬件转换。

  - 磁表面存储器技术指标：存储密度、存储容量、寻址时间（寻找时间+等待时间）、数据传输率 的综合计算。

🛑 划重点：可以跳过的次要内容

- 历史过渡期使用的磁芯存储器、磁鼓存储器的落后物理结构及材料细节介绍页。

- 现代特定商业内存（如 DDR4/DDR5）极其繁琐的引脚电气特性波形图、特定厂家的具体初始化命令字表格。

📜 第 5 章 - 指令系统

对齐范围： 指令格式优化、操作数寻址规则、MIPS（R/I/J）型指令编码。

重点复习内容（核心考点）

- 课件第一部分（设计理论）：

  - RISC 与 CISC 两种指令集计算机的核心特点、优点与哲学差异对比表。

  - 指令格式优化：操作码字段与地址码字段设计，重点掌握扩展操作码（Expanding Opcode） 的编码规则与前缀留白最大指令条数计算。

  - 指令存放的边界对齐机制（Alignment）： 理解大端（Big-Endian）与小端（Little-Endian）存储，以及不对齐访存导致的额外周期开销。

- 课件第二部分（寻址方式 - 核心）：

  - 掌握操作数各种寻址规则的有效地址（EA）形成流程及访存次数：立即寻址、直接寻址、间接寻址（寄存器间接/存储器间接）、寄存器寻址、变址寻址、基址寻址、相对寻址（PC相对寻址）。

- 课件第三部分（MIPS 指令精解）：

  - R 型（寄存器型）、I 型（立即数型）、J 型（跳转型） 指令的精确字段拆解（如 R 型的 op, rs, rt, rd, shamt, funct），并能根据机器码反推寻址规则。

  - 高级语言向汇编/机器语言的翻译与级联编译流程。

  - 现场保护机制：子程序调用与返回时利用堆栈（Stack）保护现场的基本逻辑。

🛑 划重点：可以跳过的次要内容

- x86 架构中极其繁琐的 16 位实模式到 32 位/64 位保护模式切换、复杂的段描述符描述表、多重特权级（Ring 0 - Ring 3）等操作系统偏向的微观硬件死板条文。

🚀 第 6 章 - 中央处理部件（CPU）

对齐范围： 数据通路流动、状态机时序控制、组合逻辑/微程序控制器设计、MIPS 流水（CPU 综合大题绝对核心）。

重点复习内容（核心考点）

- 课件前段（结构与数据通路）：

  - CPU 的基本组成部件：运算器（ALU、暂存器、PSW）与控制器（PC、IR、MAR、MDR）。

  - 内部总线数据通路： 单公共总线、双总线、多总线、专用通路架构。必须能够根据给定的单总线或双总线拓扑图，写出一条指令在不同时钟周期（$T_1, T_2 \dots$）内的 微操作控制信号序列（如 $PC_\text{out}, MAR_\text{in}, \text{Read}$）。

- 课件中段（时序与控制器设计）：

  - 传统三级时序系统（工作周期、时钟节拍、脉冲）与状态机控制。

  - 控制器两大设计方法：

    - 组合逻辑（硬布线）控制器： 掌握通过“机器指令 $\times$ 时序节拍 $\times$ 状态条件”推导控制信号逻辑表达式的方法。

    - 微程序控制器： 控制存储器（CM）、微指令、微程序的基本概念；水平型微指令（直接编码、字段直接译码法、字段间接译码法） 与垂直型微指令的结构、字长、速度与灵活性优缺点对比。

- 课件后半部分（指令设计实现）：

  - 几条基本 MIPS 指令（如 ADD, SUB, LW, SW, BEQ）在单周期 CPU 和多周期 CPU 架构下的完整数据通路流程及控制信号动态拉高拉低使能。

🛑 划重点：可以跳过的次要内容

- 现代商业高端处理器（如 Intel Core / AMD Ryzen / ARM Cortex 高端系列）内部专属的、多发射乱序执行（Out-of-Order Execution）动态分支预测树极其浩大的拓扑连线图（期末考查停留在基础标量单周期/多周期/硬布线/微程序）。

⎋ 第 7 章 - 输入输出系统（含总线系统）

对齐范围： 总线带宽计算、全互锁异步定时、集中式仲裁线数、程序中断全过程、DMA 机制。

重点复习内容（核心考点）

- 总线系统部分：

  - 总线分类（片内总线、系统总线、通信总线）及核心性能指标计算：总线工作频率、总线宽度、总线带宽（数据传输率）。

  - 总线时序协议：同步定时协议；异步定时协议（不互锁、半互锁、全互锁的因果交互机制与握手波形图）。

  - 总线仲裁（判优）：集中式仲裁的三种硬件连接方式——链式查询（只需3根线，对故障敏感）、计数器定时查询、独立请求方式（线数最多 $2N$，最灵活）的控制线数量与优先级配置。

- 输入/输出系统部分：

  - I/O 端口的编址方式：独立编址（有专用I/O指令如 IN/OUT） 与 统一编址/内存映射编址（复用内存访存指令，不占指令独立空间）。

  - 三大 I/O 控制方式演进与对比：程序查询方式、程序中断方式（最核心）、DMA 方式（高速成批数据）。

  - 程序中断控制（核心重中之重）：

    - 中断处理全过程：硬件隐指令阶段（关中断、保护断点、引出入口地址）与 中断服务程序软件阶段（保护现场、执行服务主体、恢复现场、开中断、中断返回 RETI）。

    - 中断嵌套：中断屏蔽字寄存器（IMR） 的作用，如何通过动态修改屏蔽字改变实际的中断处理优先级。

  - DMA 方式： DMA 控制器的组成（AR、WC、DAR、BR）；DMA 传送的三个阶段（预处理、数据传送、后处理）；DMA 与 CPU 抢占主存储器控制权的三种硬件调度模式：停止CPU访存、周期挪用/周期窃取（挪用一个存取周期）、交替访存（分时复用，对CPU效率零干扰）。

🛑 划重点：可以跳过的次要内容

- 课件中陈旧外设（如老式针式打印机、阴极射线管 CRT 显示器、光驱）内部极其复杂的机电一体化机械构造、特定马达驱动电气波形细节页。

- USB 3.0/PCIe 5.0 规范中长达百页的软件协议栈、特定网络握手包结构、底层物理层特定编码（如 128b/130b 编码）的死记硬背条文页。

💡 期末通关小贴士：

同济这门课的统考大题，必然是一道存储系统综合题（计算地址段划分、画 138 译码器选片连线、算 Cache 命中率与 AMAT），加上一道 CPU 数据通路题（看着单/双总线图写时钟周期的微操作控制信号）。运算器部分必出一个 Booth 补码一位乘法或浮点数加减 的大计算。把这三个硬核彻底吃透，期末高分稳稳到手！加油！